ULUSAL YETERLİLİK

[REF. KODU] BACACI

SEVİYE 4

YAYIN TARİHİ:

REVİZYON NO:00

[Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] Turan

ÖNSÖZ

Bacacı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” Geçici 1 inci maddesi kapsamında MYK koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK …… Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun …… tarih ve …… sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir. Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilik aşağıdaki unsurlarla tanımlanır;

- Yeterliliğin adı ve seviyesi,

- Yeterliliğin amacı ve gerekçesi,

- Yeterliliğin ilgili olduğu sektör,

ç)Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları,

- Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

- Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları,

- Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri,

- Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar.

Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda söz konusu ulusal meslek standardı esas alınarak, bulunmadığı alanlarda ise uluslararası meslek standardı esas alınarak oluşturulur.

Ulusal yeterlilikler;

- Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,

- Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,

- Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,

- Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,

- Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.

ULUSAL YETERLİLİK

| 1) |  | YETERLİLİĞİN ADI: |  |  |  |  |  |  |  |  | BACACI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) |  | REFERANS KODU: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3) |  | SEVİYESİ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 4) |  | TÜRÜ: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 5) |  | KREDİ DEĞERİ: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 6) |  | A) YAYIN TARİHİ: B) REVİZYON NO: C) REVİZYON TARİHİ: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 7) |  | ULUSLARARASI SINIFLAMADAKİ YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  | ISCO 88 : 7122 ISCED 97 : 582 NACE Rev.2 : 43.99 |  |  |  |
| 8) |  | AMACI ve GEREKÇESİ |  |  |  |  |  |  |  |  | Bu yeterlilik bacacı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ülkemizde baca sektörünün gelişmesi, önemli bir yapı elemanı olan ve ısıtma sistemlerinin güvenli ve verimli kullanımında en önemli unsurlardan bacanın ilgili standartlar kapsamında, tasarımı, montajı, periyodik kontrolü ve temizliği için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla bacacı ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. |  |  |  |
| 9) |  | İLGİLİ OLDUĞU SEKTÖR |  |  |  |  |  |  |  |  | ENERJİ, İNŞAAT |  |  |  |
| 10) |  | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI/STANDARTLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN YETERLİLİK BİRİMİ/BİRİMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) |  | YETERLİLİĞİ OLUŞTURAN YETERLİLİK BİRİMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP A A) Baca montaj ve kontrolünde İş Sağlığı ve Güvenliği (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP B B) Çevre güvenlik önlemleri (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP C C) Kalite Yönetim Sistemleri (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP D D) İş Organizasyonu (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP E E) Baca Projelendirme Çalışmaları (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP F F) Montaj ön hazırlık (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP G G) Dikey Baca Montajı (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP H H) Yatay Bağlantı Montajı (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP I I)Montajı yapılmış bacanın devreye alınması (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP J J) Periyodik baca kontrolü alınması (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) |  | BİRİMLERİN GRUPLANDIRMA ALTENATİFLERİ (varsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A,B,C,D,E,F,G,H,I,J grubu yeterlilik birimlerinin alt maddeleri ile birlikte tamamından başarılı olması gereklidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) |  |  | YETERLİLİK İÇİN GEREKLİ EĞİTİM ŞARTININ (varsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ŞEKLİ |  |  |  |  |  | - En az teknik lise mezunu olması şartı ile Aşağıdaki şarta uygun olmalıdır. - Bacacılar yeterlilik sınavına hazırlık için gerekli olan MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı teknik ve uygulamalı eğitimini akredite eğitim kuruluşunda eğitimi başarı ile tamamlamak, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - İÇERİĞİ |  |  |  |  |  | Bacacı Seviye-4 yeterlilik sınavına hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitimin içeriği: - İş Sağlığı ve güvenliği - Yanma ve yakıt tipleri - Isıtma sistemleri - İş organizasyonu - Temel baca bilgisi - Baca projeleri - Baca malzemeleri - Baca montajında, devreye alınmasında, kontrolünde ve temizliğinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların kullanım bilgisi - Bacanın devreye alınması ve baca uygunluk raporunun hazırlanması - Baca temizliği ve periyodik kontrollerinin yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SÜRESİ |  |  |  |  |  | Bacacı Seviye-4 için yeterlilik sınavına hazırlık için 40 saat teorik, 40 saat uygulama olmak üzere eğitimin süresi toplam 80 saat olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) |  |  | YETERLİLİK İÇİN GEREKLİ OLAN DENEYİM ŞARTININ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - NİTELİĞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SÜRESİ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 16) |  |  | SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  | BECERİLER |  |  |  | YETKİNLİKLER |  |
| - Araç, gereç ve ekipman bilgisine sahip olmak. - Devreye alma bilgisine sahip olmak. - El aletlerini kullanma bilgisine sahip olmak. - Genel ısıtma tesisatı bilgisine sahip olmak. - Genel proje bilgisine sahip olmak. - Ölçü alma bilgisine sahip olmak. - Montaj bilgisine sahip olmak. - Teknik resim bilgisine sahip olmak. - Ürün bilgisine s. - Meslek resim bilgisine sahip hip olmak olmak. - Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisine sahip olmak. - İş sağlığı ve güvenliği konusunda ki yasal ve işyerine ait kuralları bilmek.. - Temel ilk yardım bilgisine sahip olmak,. - Gaz kaçağı, elektrik kaçağı vb tehlike arz edecek durumlarda alınacak güvenlik önlemlerini bilmek. - Mevcut personel bilgisine sahip olmak. - Baca hesap programı bilgisine sahip olmak. - Baca test ve muayene bilgisine sahip olma. - Periyodik baca kontrol bilgisine sahip olmak. - Baca temizliği bilgisine sahip olmak. | - El aletlerini kullanabilmek. - Montaj yapabilmek. - Organizasyon ve ekip içinde çalışabilme. - Ölçü alabilme. - Emniyet kurallarını uygulayabilmek. - İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri alabilmek. - Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak. - Çalışma anında meydana gelecek iş kazalarına müdahale etmek için gerekli temel ilk yardım kurallarını uygulayabilmek. - İş-personel analizi yapabilmek. - Baca hesap programını kullanabilmek. - Baca ölçüm raporu hazırlayabilmek. - Baca kontrolü ölçüm sonuçlarını standartlara uygunluğunu değerlendirebilmek. - Baca temizliğini yapabilmek. - Baca kamerası kullanabilmek - Çalışanlara bilgi ve Tecrübelerini paylaşabilmek. | - Montaj yaparken hataları belirleyerek önlemek ve düzel. - İş yaparken karşılaşılan basit mek sorunları kendi başına çözebilmek. - Montaj prosesinde zamanını iyi kullanabilmek. - Çalışma ortamında karşılaşılan iş sağlığı ve güvenlik riski taşıyan durumlarda davranışlarını yeni duruma göre uyarlayabilmek,. - Çalışma ortamında meydana gelebilecek tehlikeli durumlarda sorumluluk alabilmek.. - Ekip çalışması yapabilmek. - Baca çapını doğru ve eksiksiz tayin edebilmek. - Baca çapı hesabını yorumlayabilmek. - Mevcut montaj koşulları ile proje bilgilerini karşılaştırabilmek. - Baca ölçüm sonuçlarını standartlara göre yorumlayabilmek. - Bacadan kaynaklı problemleri tespit edip çözüm üretebilmek - Çalışanların uygulamalarının doğruluğunu kontrol edebilmek. |
| 17) |  |  |  | ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu mesleği icra edenlerin, çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte gece veya tatil günlerinde çalışmaları, çalışma sırasında işverenlerle, mühendislerle, teknisyenlerle ve işçilerle iletişim kurmaları ve tozlu-kirli ortamlarda, iskelede, çatılarda, sepetli vinçlerde, yüksek yapılar gibi yerlerde çalışmaları gerekebilir. Bacacı seviye-4 meslek standardına göre yapılan tamir ve temizlik işleri 4857 Sayılı iş kanunu kapsamında yayınlanan ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine göre ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğu için bayanlar ve 18 yaşından küçük erkekler bu mesleği icra edemezler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18) |  |  |  | YETERLİLİK İÇİN UYGULANACAK SINAV VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) SINAV VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Değerlendirme Araçları |  |  | Değerlendirme Materyalleri |  | Puanlama |  | Başarı Ölçütü |  | Gerekli Görülen Diğer Şartlar (varsa) |
| Teorik ölçme araçları |  |  |  |  | Çoktan seçmeli sorular |  |  | En az 50 soru |  | Her soru eşit puanda |  | En az % 70 doğru cevap |  | - İş sağlığı ve güvenliği dahil tüm konuları (MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı’nda yer alan) içerecek şekilde belirlenmelidir - Teorik sınavın tamamlanması bir saati geçmemelidir ve eğitim araçlarına erişim olmaksızın ara verilmeden yapılmalıdır. |
| Performansa dayalı ölçme araçları |  |  |  |  | İşle İlgili Uygulama Örneği Yaptırma |  |  | MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı’na göre baca montajı uygulamasının gerçekleştirilmesi. |  | Uygulama Kontrol Listesi’ ne göre puanlama. |  | Uygulama Kontrol Listesi’ nde başarı oranı % 70 sağlanmalıdır. |  | Uygulama sınavı MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı’ndaki belirtilen şartlar sağlanmalıdır. Baca montajını tamamlamak için adayın kullanacağı süre imalât şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir. |
| Sınav ve Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Diğer Koşullar (varsa) |  |  |  |  | Her iki sınavdan da başarılı olma şartı bulunmaktadır. Sınavın teorik bölümünü geçen aday sınavın performansa dayalı bölümüne katılabilir teorik bölümden başarısız olan aday performansa dayalı bölüme katılamaz. Sınavın teorik bölümünden başarılı olan fakat performansa dayalı uygulama bölümünden başarısız olanların teorik sınavdan muafiyeti 6 aydır. 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde teorik bölümden muaf tutulur. Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 defa başarısız olan bacacı adayı yeni bir sınav başvurusu için tekrar aynı eğitimden geçmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B) DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MYK/ 09UMS0006-4 Referans Kodlu Bacacı-Seviye-4 Meslek Standardı’nda kişiler için öngörülen işleri değerlendirebilecek yetkinlikte olmalıdır. Değerlendirici, 14-B’ de belirtilen eğitim içeriğinin uygulandığı iş yerleri veya eğitim kurumlarında; en az 5(beş) yıl deneyim sahibi olmak ve aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak zorundadır. - Katı/Sıvı/Gaz Yakıt sistemlerinin uygulamasında, kontrol personeli veya yönetici personel olarak çalışmış olmak, - Baca uygulama projelerinde proje yapım veya kontrol personeli olarak görev almış olmak, - Yakıt sistemleri ve baca uygulamaları konusunda eğitmen olarak görev almış olmak, gerekmektedir. Değerlendirici - Değerlendirici, yanma sonucu bacada aktif halde olan kimyasal maddelerin; can, mal, çevre sağlığı ve emniyeti açısından, mekanik yapı tasarımı ile olan etkileşimleri en üst düzeyde bilecek ve kavratacak nitelikteki bir eğitime sahip olmalıdır. Bu kapsamda üniversitelerin Mühendislik (Makine, İnşaat), Mimarlık, mesleki/teknik eğitim (Makine, Yapı Eğitimi) fakülteleri, düzeyinde en az lisans eğitimini tamamlamış olması gereklidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19) | YETERLİLİK BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ |  |  |  |  |  |  | Bacacının yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamladığı tarihte başlar. Aşağıdaki şartların yerine getirilmesi şartıyla 2+2 olmak üzere toplam 4 yıl süresince geçerlidir. - Bacacının beceri ve bilgisini sorgulamak için özel bir sebep olmamalıdır, - Bacacı iki yılda bir, yeterlilik belgesi kapsamındaki teknik şartlara uygun çalıştığını kanıtlamalıdır; |  |  |  |  |  |  |
| 20) | BELGE SAHİBİNİN GÖZETİMİNDE UYGULANACAK PERFORMANS İZLEME METODLARI VE BELGE SAHİBİNİN GÖZETİM SIKLIĞI |  |  |  |  |  |  | Belge sahibinin gözetimi; - Bacacının, yeterlik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olarak çalıştığını, - Bacacının bilgi ve becerisini, belge geçerlilik süresince yapmış olduğu montaj ve kontrol sayısı vb. bilgileri doğrulamak/elde etmek amacıyla yapılır. Gözetim faaliyetleri için - Bacacının çalıştığı iş yerinden yılda bir kez yazılı veya sözlü bilgi istenmesi (Belgelendirme kuruluşunun veya anlaşarak yeterlilik verdiği bir kuruluşun görevlendirdiği bir gözlemci iş yerini ziyaret edebilir veya iş yaptığı şantiyeyi ziyaret ederek montaj öncesi,esnası ve sonrası veya periyodik kontrol öncesi, esnası ve sonrası kontrol yapabilir.), - Bağlı olduğu meslek örgütünden veya diğer onaylanmış eğitim kurumlarından almış olduğu hizmet içi ve işbaşı eğitim programlarına katılım belge/belgeleri istenmesi - Anket yapılması, - Bacacı serbest çalışıyorsa iş yaptığı kişilerden bilgi alınması, - Bacacı hakkında olabilecek şikâyetlerin toplanması ve değerlendirilmesi metotlarından biri veya birkaçı uygulanabilir. |  |  |  |  |  |  |
| 21) | GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN BELGELERİN YENİLENMESİNDE UYGULANACAK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |  |  |  |  |  |  | - Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması durumunda (Madde 19 ve Madde 20’de belirtilen şartların sağlanması koşuluyla); - İlk 2 yıllık sürenin sonunda belgeli kişinin yaptığı montajların uygulamaların kalitesine ilişkin kabul edilebilir bir kanıtın belgelendirme kuruluşuna sunulması ile belgesinin süresi sınavsız olarak 2 yıl uzatma işlemi yapılabilir. - Kabul edilebilir kanıt; bacacının yaptığı uygulamaların belgelendirme kuruluşu veya anlaşarak yetki verdiği bir kuruluş tarafından görevlendirilen bir gözetmen nezaretinde montaj uygulama sahasında uygulama öncesi, esnası veya sonrasında EK XX'e göre kontrol edilmesi ve uygun bulunması halinde uzatma işlemi yapılabilir. Bu şartların sağlanamadığı durumlarda belgelendirme işlemi yenilenir. - Uzatma süresi bittikten sonra kontrol edilmeksizin bacacı tekrar teorik ve pratik sınava girmelidir. Belge geçerlilik süresi aşağıda belirtilen şartlara göre belirlenir. i) Yeniden belgelendirme sınavı, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde yapılırsa, yeni belgenin geçerli olduğu tarih önceki belgenin geçerliliğinin bittiği tarihte başlar. - Yeniden belgelendirme sınavı, belgenin geçerlilik süresinin sona erme tarihinden 3 ay sonra yapılırsa, yeni belgenin geçerlilik süresi yeniden belgelendirme sınavının yapıldığı tarihte başlar. - Belgenin geçerlilik süresinin uzatılması için yapılacak kontrollere veya belgenin yenilenmesi için yapılacak sınava ait bedeller ilgili bacacı tarafından karşılanacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| 22) | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) |  |  |  |  |  |  | MYK |  |  |  |  |  |  |
| 23) | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ |  |  |  |  |  |  | MYK ENERJİ SEKTÖR KOMİTESİ |  |  |  |  |  |  |
| 24) | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EKLER:

EK1: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

ADAPTÖR: Bir sistemin, ölçüleri birbirinden farklı olan parçalarından her birinin diğeri ile birlikte çalışabilmesi için kullanılan bağlayıcı elemanını,

BACA ŞAPKASI (BAŞLIĞI): Bacanın çekiş etkisini düzenleyerek harici etkilerden koruyan ve baca çıkış ucuna monte edilen şapka şeklindeki yapıyı veya tesisat elemanını,

DERZ: Malzeme üzerinde, küçük oluk şeklindeki ek çizgisini veya ayırma yerini,

DUMAN KANALI: Yakıt tüketimi yapılan cihaz ile baca arasında irtibatı sağlayan baca kanalını,

EN: Avrupa Standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ: Yakma havasını dış atmosferden yakma tertibatına ve yanma ürünlerini yakma tertibatından dış atmosfere taşıyan eş merkezli veya eş merkezli olmayan ya da paralel kanallar sistemini,

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

KAİDE: Bir cihazın veya sistemin üzerine oturtulduğu temel, ayaklık veya tabanı,

KASKAD BACA SİSTEMİ: Birden fazla cihazın hızlandırma parçalarının, yatayda oluşturulan kollektör ile ortak bir duman kanalına bağlandığı ve baca gazlarının atmosfere atılmasının ortak bir baca ile yapıldığı sistemleri,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KLAPE: Baca veya duman kanalını tamamen veya kısmen kapatan ayarlanabilir baca elemanını,

KOROZYON: Metal malzemenin kimyasal ve elektro-kimyasal reaksiyonlara girerek; metalik özelliğini kaybetmesi, çürümesi ve aşınmasını,

KURUM: Tam olmayan yanma sonucu, baca cidarında biriken veya çevreye yayılan katılaşmış isi,

METAL BACA: Yürürlükteki standartlara uygun, yanma ürünlerinin yakıcı cihazlardan dış atmosfere taşınmasında kullanılan metal astarlı, tek ve çok duvarlı bacaları,

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasını,

PLASTİK BACA: Yürürlükteki standartlara uygun, yanma ürünlerinin atmosfere plastik  astarlı duman yolundan taşındığı bacaları,

REFRAKTER MALZEME: Yüksek sıcaklık seviyelerinde dayanırlığını koruyabilen malzemeleri,

RÖLEVE PROJESİ: Mevcut bir yapının yerinde alınan ölçülerle, mevcut durumunu ortaya koyan projeyi,

SERAMİK BACA: Yürürlükteki standartlara uygun, yanma ürünlerinin atmosfere kil/seramik astarlı duman yolundan taşındığı bacaları,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

ŞAFT: Yapılarda elektrik, su, gaz, baca vb. tesisatların yerleştirilmesi için özel olarak imal edilmiş korunaklı inşaat elemanını,

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

TOPRAKLAMA: Statik elektrik yüklemelerini ve kaçak akımları bertaraf amaçlı olarak; elektrik devresinde veya elektrikle çalışan bir araçta; bir noktayı toprakla birleştirmeyi,

TS: Türk Standartlarını,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

ULTRAVİYOLE: Mor ötesi, mor rengi görülebilir elektromanyetik ışını,

YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses, elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan  işlemi,

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: Ahşap-kağıt (A sınıfı), akaryakıt (B sınıfı), gaz (C sınıfı) ve metal (D sınıfı) yangınlara müdahale için kullanılan; kuru kimyasal tozlu ya da karbondioksit konulmuş tüpleri,

YOĞUŞMA: Buharın ısı kaybederek sıvı hale geçmesini,

ifade eder.

EK 2: (*)

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| YETERLİLİK BİRİMİNİN ADI VE KODU | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak | Çevre güvenlik önlemlerini almak |
| SEVİYESİ | 4 | 4 |
| KREDİ DEĞERİ | - | - |
| İÇERDİĞİ ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| BİLGİLER |  İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gereklilikleri ve işyerine ait kuralları bilmek. |  Çevre koruma standart ve yöntemlerini bilmek, |
| BECERİLER |  Emniyet kurallarını uygulayabilme, |  Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yapabilmek, |
|  |  Çalışma anında meydana gelecek iş kazalarına müdahale etmek için gerekli temel ilk yardım kurallarını uygulayabilmek, |  Geri kazanım için malzeme ayırma ve sınıflamasını yapabilmek, |
|  |  Çalışma ortamında temel İş güvenliği tedbirlerini alabilecek bir dizi pratik becerilere sahip olmak, |  Yanıcı ve parlayıcı malzemenin güvenli bir şekilde tutabilmek, |
|  |  Risk etmenlerini azaltmak, |  Doğal kaynakları tasarruflu kullanmak, |
|  |  Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak, |  |
|  |  İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri alabilmek, |  |
|  |  Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanmak. |  |
| YETKİNLİKLER |  İş yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek, |  Gerçekleşen işlemlerde çevresel etkileri doğru olarak saptayabilmek |
|  |  Çalışma ortamında karşılaşılan iş sağlığı ve güvenlik riski taşıyan durumlarda davranışlarını yeni duruma göre uyarlayabilmek, |  Çevre etkilerini gözetlemek ve zararlı sonuçların önlenmesine çalışmak, |
|  |  Çalışma ortamında meydana gelebilecek tehlikeli durumlarda sorumluluk alabilmek. |  Doğal kaynakları daha az ve verimli kullanımı için gerekli planlamayı yapar, |

|  | C | D |
| --- | --- | --- |
| YETERLİLİK BİRİMİNİN ADI VE KODU | Kalite yönetim sistemi dökümanlarına uygun çalışmak | İş organizasyonu yapmak |
| SEVİYESİ | 4 | 4 |
| KREDİ DEĞERİ | - | - |
| İÇERDİĞİ ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| BİLGİLER |  Kalite yönetim sistemlerini bilmek, |  Çalışma alanı özelliklerini bilmek, |
|  |  |  İş alanı temizliği yapmayı bilmek, |
|  |  |  İş için malzeme ve donanım hazırlamayı bilmek, |
|  |  |  İş organizasyonu yapmayı bilmek, |
|  |  |  Personel organizasyonu yapmayı bilmek, |
| BECERİLER |  Talimatlara göre kalite gerekliliklerini belirlemek, |  Çalışmanın kesintisin sürdürülebilmesi için iş alanını inceleyebilmek, |
|  |  Kalite gerekliliklerine uygun çalışmak, |  Çalışma yerinde düzeni sağlamak, |
|  |  Hata ve arızaları tespit etmek, |  Baca güzergahını ve bacanın çatı üzerindeki konumunun uygunluğunu kontrol etmek, |
|  |  Hata ve arıza gidermek için basit uygulama ve yöntemleri uygulamak, |  Bacanın diğer yapı elemanlarına mesafesini ve konumunu belirlemek, |
|  |  |  Muayene ve kontrol araçlarını kullanmak, |
|  |  |  Makine ve ekipmanları iş bitiminde temizlemek, |
|  |  |  İş güvenliğine zarar verebilecek maddeleri uygun bir şekilde depolar, |
|  |  |  İşin niteliğine uygun ve yeter sayıda personel ihtiyacını belirlemek, |
| YETKİNLİKLER |  Çalışmalarda kalite denetlemelerini yapabilmek |  İş alanı olumsuz özelliklerinin iyileştirmesine katkı sağlamak, |
|  |  Malzeme uygunluğunu inceleyip kalite denetimini yapabilmek, |  Malzeme ve ekipmanların uygunluğunu inceleyip denetimini yapabilmek, |
|  |  İzin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini saptar, |  İş organizayonunda karşılaşılacak öngörülmeyen durumlarda uygun davranış geliştirebilmek, |
|  |  Üçüncü kişilerin gözetimi altında soğukkanlı çalışabilmek, |  İş organizayonunda iş güvenliği risklerinde uygun davranış geliştirmek, |
|  |  İş yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek, |  Üçüncü kişilerin gözetimi altında soğukkanlı çalışabilmek, |

|  | E | F |
| --- | --- | --- |
| YETERLİLİK BİRİMİNİN ADI VE KODU | Baca peojelendirme çalışmalarına katılmak | Baca montaj ön hazırlığını yapmak |
| SEVİYESİ | 4 | 4 |
| KREDİ DEĞERİ | - | - |
| İÇERDİĞİ ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| BİLGİLER |  Baca çap hesabı standartlarını bilmek, |  Baca elemanlarını bilmek, |
|  |  Baca çap hesabı programlarını kullanmayı bilmek, |  Baca montajını bilmek, |
|  |  Ölçü almayı bilmek, |  Baca montaj ekipmanlarını kullanmayı bilmek, |
|  |  Baca projeseyi okumayı bilmek, |  Montaj mahalini baca özelliklerine uygun hale getirmeyi bilmek, |
| BECERİLER |  Baca çapı hesap programlarını kullanmak, |  Projeyi tam ve doğru okumak, |
|  |  Birim dönüşümlerini hatasız yapmak, |  Baca etiketini doğru okumak, |
|  |  Baca çapı hesabını doğru yapmak, |  Montaj için gerekli takım, ölçüm aletleri ve yardımcı montaj malzemelerini belirlemek, |
|  |  Cihazla ilgili verileri tesisat firmasında almak, |  Montaj yapılacak yeri uygun hale getirmek, |
|  |  Röleve almak, |  Montaj yapılacak yerdeki gerekli kırma işlemleri yapmak, yapılmasını sağlamak, |
|  |  Cihazla ilgili verileri tesisat firmasında almak, |  Montaj yapılacak yerdeki gerekli taşıyıcı çelik kontstrüksiyon ve ek mesnetleme noktalarını yapılmasını sağlamak, |
| YETKİNLİKLER |  Projenin uygulanabilirliğini kontrol etmek, |  Baca etiketini TS ve EN standartlarına göre okuyup değerlendirmek, |
|  |  Mevcut montaj koşulları ile proje verilerindeki bilgileri karşılaştırabilmek, |  Montajda çıkabilecek sorunları öngörüp doğru ve eksiksiz ön hazırlık yapmak, |
|  |  Üçüncü kişilerin gözetimi altında soğukkanlı çalışabilmek, |  Üçüncü kişilerin gözetimi altında soğukkanlı çalışabilmek, |
|  |  İş yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek, |  İş yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek, |
|  |  Baca çapı hesap sonuçlarını yorumlamak, |  |

|  | G | H |
| --- | --- | --- |
| YETERLİLİK BİRİMİNİN ADI VE KODU | Dikey montajı yapmak | Yatay montajı yapmak |
| SEVİYESİ | 4 | 4 |
| KREDİ DEĞERİ | - | - |
| İÇERDİĞİ ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |
| BİLGİLER |  Montaj yöntemlerini bilmek, |  Montaj yöntemlerini bilmek, |
|  |  Montaj yapmayı bilmek, |  Montaj yapmayı bilmek, |
|  |  Sistem bacayı kurmayı bilmek, |  Sistem bacayı kurmayı bilmek, |
|  |  Montaj kılavuzunu okumayı bilmek, |  Montaj kılavuzunu okumayı bilmek, |
|  |  Baca montaj elemanlarını kullanmayı bilmek, |  Baca montaj elemanlarını kullanmayı bilmek, |
|  |  |  Yoğuşma tahliye sistemini kurmayı bilmek, |
|  |  |  Baca aksesuar montajını bilmek, |
|  |  |  Seramik baca montajını yapmayı bilmek, |
|  |  |  Plastik baca montajını yapmayı bilmek, |
|  |  |  Baca klapesi montajını bilmek, |
| BECERİLER |  Baca montaj kılavuzuna uygun montaj yapmak, |  Yakıcı cihaz çıkışında gerekli hallerde adaptör kullanmak, |
|  |  Şaft içinde merkezleme yapmak, |  Duman kanalında gerekli eğimi vermek, |
|  |  Baca borusunun konum ve yönünü belirlemek, |  Ölçüm deliği bırakmak, |
|  |  Baca yükünü taşıyacak gerekli kaideyi hazırlamak, |  Baca klapesi montajını yapmak, |
|  |  Baca yükünü taşıyacak gerekli kaideyi hazırlamak, |  Baca susturucusu ve fanının montajını üretici katologlarına göre yapar, |
|  |  Baca şapkası montajını yapmak, |  Seramik baca yapıştırıcısını standartlara uygun kullanmak, |
|  |  Baca şaftına su girmesini engelleyecek önlemleri almak, |  Seramik boru iç ve dış yüzeyini temizlemek, |
|  |  |  Kullanılacak plastik bacanın atık gaz sıcaklığına uygunluğunu kontrol etmek, |
| YETKİNLİKLER |  İmalatçının montaj kılavuzunu yorumlamak, |  İmalatçının montaj kılavuzunu yorumlamak, |
|  |  Hangi ekipmanların kullanacağını imalatçı kataloğundan seçmek, |  Hangi ekipmanların kullanacağını imalatçı kataloğundan seçmek, |
|  |  Montaj yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek, |  Montaj yaparken karşılaşılan öngörülemeyen durumlara karşı uygun davranış geliştirebilmek, |
|  |  Montaj esnasında iş güvenliği risklerinde uygun davranış geliştirmek, |  Montaj esnasında iş güvenliği risklerinde uygun davranış geliştirmek, |
|  |  Yapılmış montaj üzerindeki hataları düzeltebilmek, |  Yapılmış montaj üzerindeki hataları düzeltebilmek, |
|  |  Montaj yaparken karşılaşılan basit sorunları kendi başına çözebilmek |  Montaj yaparken karşılaşılan basit sorunları kendi başına çözebilmek |
|  |  Üçüncü kişilerin gözetimi altında soğukkanlı çalışabilmek, |  Üçüncü kişilerin gözetimi altında soğukkanlı çalışabilmek, |
|  |  |  Seramik bacaları yapıştırırken oluşabilecek hataları düzeltmek, |
|  |  |  Plastik bacaların uzun süre güneş alacak yere montajı yapıldığından ultra viole ışınlarından korunmasnı sağlamak, |

|  | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| YETERLİLİK BİRİMİNİN ADI VE KODU | Montajı yapılmış bacayı devreye almak | Periyodik baca kontrollerini yapmak | Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek |
| SEVİYESİ | 4 | 4 | 4 |
| KREDİ DEĞERİ | - | - | - |
| İÇERDİĞİ ÖĞRENME ÇIKTILARI |  |  |  |
| BİLGİLER |  Devreye alma bilgisine sahip olmak, |  Baca kamerası kullanmayı bilmek, |  Mesleki yayınları bilmek, |
|  |  Baca plakası eksiksiz doldurmayı bilmek, |  Baca temizliği yapmayı bilmek, |  Mesleki toplantı, seminer, sempozyum gibi faaliyetleri nereden takip edebileceğini bilmek, |
|  |  Bacada fiziksel kontrol yapmayı bilmek, |  Bacada fiziksel kontrol yapmayı bilmek, |  |
|  |  Baca uygunluk raporu hazırlamayı bilmek, |  Baca uygunluk raporu hazırlamayı bilmek, |  |
|  |  |  Baca kontrol ekipmanlarını kullanmayı bilmek, |  |
|  |  |  Baca temizliği ekipmanlarını kullanmayı bilmek, |  |
| BECERİLER |  Kurulumun projeye uygun yapıldığını kontrol etmek, |  Çalışmadan ve dış kaynaklı etkenlerden kaynaklı deformasyon olup olmadığını incelemek, |  Mesleki yayınları takip eder, |
|  |  Bacanın yakıcı cihaza uygunluğunu kontrol etmek, |  Bacanın işlevini ve bakımını etkileyecek harici unsurların olup olmadığını kontrol etmek, |  Mesleki toplantı, seminer, sempozyum vb faaliyetlere katılır, |
|  |  Baca plakasını/etiketini eksiksiz doldurmak , |  Bacadan kaynaklanan problemleri tespit eder, |  Mesleki hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır, |
|  |  İnşaat çalışmaları devam ediyorsa bacanın korunmasını sağlamak, |  Gerekli alet ve yöntemleri kullanarak baca temizliğini yapar, |  Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır, |
|  |  Baca çekiş muayenesini standartlara uygun olarak yapmak, |  Baca ölçüm raporu hazırlar, |  Bilgi ve tecrübelerini yanında çalışanlarla paylaşır, |
|  |  Sızdırmazlık testini yapmak, |  |  Çalışanların uygulamalarını kontrol eder, |
|  |  Baca ölçüm raporunu hazırlamak, |  |  |
| YETKİNLİKLER |  Yapılmış montaj üzerindeki hatalarını tespit edebilmek, |  Baca üzerindeki hatalarını tespit edebilmek ve bunlara çözüm önerebilmek, |  Katıldığı eğitimlerde mesleki bilgi ve becerisini geliştirir, |
|  |  Malzeme uygunluğunu inceleyip kalite denetimini yapabilmek, |  Ölçüm sonuçlarının standartlara uygunluğunu değerlendirebilmek, |  Katıldığı toplantı, seminer, sempozyum gibi aktivitelerle mesleki bilgi ve becerisini geliştirir, |
|  |  Montaj güzergahının planlanan güzergaha uygunlğunu kontrol edebilmek, |  |  Mesleği ile ilgili teknolojiyi her daim takip eder. |
|  |  Ölçüm cihazından aldığı sonuçları standartlara göre yorumlamak, |  |  |

EK 3: (*)

Yeterlilikte Belirtilen Değerlendirme Araçları İle Ölçülen Öğrenme Çıktılarına İlişkin Tablo

| DEĞERLENDİRME ARACI | ÖLÇÜLEN ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| --- | --- |
| Çoktan seçmeli sorular | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gereklilikleri ve işyerine ait kuralları bilmek, |
|  | Yakıt türleri hakkında genek bilgi sahibi olmak, |
|  | Çevre konusundaki yasal gereklilikleri ve iş yerine ait kuralları bilmek, |
|  | Kalite sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olmak, |
|  | Baca standarlarını hakkında genel bilgi sahibi olmak, |
|  | Baca keşfinin nasıl yapıldığını bilmek, |
|  | Baca malzeme bilgisine sahip olmak, |
|  | Yatay ve dikey baca montajına ait kuralları bilmek (metal, plastik,seramik) |
|  | Montajı yapılmış bacayı devreye alma bilgisine sahip olmak, |
|  | Periyodik kontrol bilgisine sahip olmak, |
|  | Baca çapı hesaplama bilgisine sahip olmak, |
|  | Birim dönüşüm bilgisine sahip olmak, |
|  | Baca temizliği bilgisine sahip olmak, |
| İşle İlgili Uygulama Örneği Yaptırma | İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulayabilmek, |
|  | Çevre güvenliği tedbirlerini uygulayabilmek, |
|  | Yakıcı cihaz yerleşimi, baca güzergahı, yükseklik, direnç bilgilerine göre uygunluk keşfi yapabilmek, |
|  | Mevcut montaj koşulları ile proje verilerindeki bilgileri karşılaştırabilmek, |
|  | Baca malzemesini zarar gelmeyecek şekilde istifleyebilmek, |
|  | Kapalı şaft içinde kılavuza uygun olarak baca montajını yapabilmek, |
|  | Şaft içinde bacanın merkezlenmesini sağlayacak baca elemanlarını kullanabilmek, |
|  | Baca giriş borusunun konum ve yönünü belirleyebilmek, |
|  | Baca yükünü taşıyacak gerekli kaideyi oluşturabilmek, |
|  | Baca şaftına su girmesini engelleyecek önlemleri alabilmek, |
|  | Duman kanalında gerekli eğimi standartlara uygun olarak yapabilmek, |
|  | Ölçüm deliğini mevzuatlara uygun şekilde bırakabilmek, |
|  | Yatay hatta oluşan yoğuşma suyunun tahliyesini gerçekleştirebilmek, |
|  | Baca klapesinin montajını üretici kataloglarına göre yapabilmek, |
|  | Refrakter seramik baca yapıştırıcısını standartlara uygun olarak kullanabilmek, |
|  | Seramik boruların iç derzlerini ve baca iç yüzeyini temizleyebilmek, |
|  | Baca imalatçısının dış beton bloğunu gerekli yerlerde kesebilmek, |
|  | Duman kanalının giriş ve çıkış bağlantılarında gerekli sızdırmazlık önlemlerini alabilmek, |
|  | Kullanılacak plastik bacanın atık gaz sıcaklığına uygunluğunu kontrol edebilmek, |
|  | Kullanım alanlarına göre uygun metal bacayı tespit edebilmek, |
|  | Farklı malzemelerin temasından kaynaklanan korozyon ve diğer etkileşimleri önleyecek tedbirleri alabilmek, |
|  | Dikey baca güzergahının planlanan güzergaha uygunluğunu kontrol edebilmek, |
|  | Şantiyelerde yapılacak olan olası baca elemanlarındaki keserek kısaltmaların, ürünün geçme detayları değiştirilmeden düzgün, sızdırmaz ve pürüzsüz olmasını sağlayabilmek, |
|  | Bacanın yakıcı cihaza uygunluğunu kontrol edebilmek, |
|  | Baca plakasını/etiketini eksiksiz olarak doldurabilmek, |
|  | Baca çekiş muayenesini yapabilmek, |
|  | Baca ölçüm raporu hazırlayabilmek, |
|  | Bacada sızdırmazlık testi yapabilmek, |
|  | Baca problemlerini tespit edebilmek, |
|  | Baca projesi okuyabilmek, |
|  | Baca rölevesi alabilmek, |

EK X (*)

Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

- BACADER

- UGETAM

- BURSAGAZ

- AKSA DOĞALGAZ

- GAZMER

EK X: (*)

Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderildiği Kurum ve Kuruluşlar

- AGDAŞ

- AKSA-ANADOLU

- ARSAN

- ÇALIK-EWE

- ENERGAZ

- FERNAS

- GAZBİR

- İGDAŞ

- PALGAZ

- UGETAM

- ZORLU ENERJİ

- BACADER

- ALHAS BACA

- AS BACA

- ATLAS BACA

- BACA MARKET

- DBS BACA

- EKOL BACA

- PALMİYE BACA

- KARTEL BACA

- MURAT ÇANKIRLI BACA

- ERASLAN BACA

- TETA BACA

- MAYSAN BACA

- SERİ MERMER

- SCHIEDEL

- ROTEK

- POUJOULAT

- MARMARA BACA

- ELİT ŞÖMİNE

EK: X (*)

Yeterlilik Taslağına ilişkin Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Görüşler ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesine ilişkin Form

| Ulusal Yeterlilik Taslağı: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Son Görüş Verme Tarihi: |  |  |  |  |  |
| Görüş Bildiren Kuruluş/Kişi/Unvanı: |  |  |  |  |  |
| E-posta: |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |
| Faks: |  |  |  |  |  |
| Bu form ulusal yeterlilik hazırlama sürecinde şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören ulusal yeterlilik oluşturabilmek amacıyla ilgili tarafların taslak yeterlilikler üzerindeki görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Form çoğaltılarak sürece katkı sağlayacağına inanılan gerçek ve tüzel kişilere gönderilerek görüş alınabilir. Lütfen formu doldurulduktan sonra aşağıda belirtilen posta, e-mail veya faks numarasına gönderiniz. Görüş ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Adres; |  |  |  |  |  |
| No | Yeterlilik üzerindeki yer (bölüm, satır no, sayfa no) | Görüş ve Öneriler |  | Bu iki sütun Yeterlilik Taslağı Hazırlayan Kuruluş/lar tarafından doldurulacaktır |  |
|  |  |  |  | Değerlendirme | Yeterlilik üzerinde yapılan düzeltme |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

EK X: (*)

Yeterlilik Taslağında yer alan ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki hususların (Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri) belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen pilot uygulamaya ilişkin belge ve kayıtlar.

| Sınava katılan kişi sayısı | Sınav ve değerlendirme aracı | Sınav soru sayısı | Başarılı olan aday sayısı | Sınav süresi | Sınavın ortalama tamamlanma süresi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Teorik sınav (çok tan seçmeli ) | 50 |  | 1 saat |  |
| 20 | Performansa dayalı sınav (uygulama) | Uygulama Kontrol Listesi |  | 1 saat |  |

Toplam 20 kişi üzerinde yapılan istatistikte yazılı sınavdan kalan kişi yok. Pratik sınavda XX kişi başarısız olmuştur. Yazılı sınav süresi olarak 1 saat verilmekte genellikle XX-XX dakikada sınav tamamlanmaktadır. Pratik sınav için imalat şartları denilmektedir. Bunun için bir süre belirlenmemiştir. Genellikle bir kişi XX-XX dakikada pratik sınavı tamamlamaktadır.

Yazılı sınav not ortalaması XX tir.

Bacacı Seviye-3 Yeterlilik Taslağı  Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun koordinasyonunda GAZMER tarafından hazırlanmış ve UGETAM ve BACADER kuruluşlarının katkıları alınmıştır.

Ek olarak verilmiştir.